МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

«(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» (МАИ)

Кафедра №802 «Математическое и компьютерное моделирование в механике»

Проект по дисциплине

«Введение в авиационную и ракетно-космическую технику»

на тему:

«Протон-М»

Студент		____________		Мейл Эльдар Владимирович

Студент		____________		Заугольнов Илья Константинович

Студент		____________		Трофимов Владимир Романович

Студент		____________		Костюченко Антон Валерьевич

Группа М8О-117БВ-25

Руководитель	 ____________		Тимохин Максим Юрьевич

Оценка		 ____________		Дата защиты «__» _________ 202_г.

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

МИССИЯ	4

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ	6

Расчет силы тяжести	7

Расчет суммарной силы тяги двигателей	7

Расчет силы сопротивления воздуха	8

Вывод уравнений движения ракеты в полярных координатах методом Лагранжа	10

ПРАКТИКА	12

Различия между графиками модели и KSP	14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	16

ВВЕДЕНИЕ

Состав команды

Мейл Эльдар Владимирович – тимлид, и виртуальный пилот в симуляторе космических полётов Kerbal Space Program.

Трофимов Владимир Романович – отвечает за построение физико-математической модели.

Заугольнов Илья Константинович – отвечает за написание программной составляющей проекта, создание визуального сопровождения и составление отчета о проделанной работе.

Костюченко Антон Валерьевич – отвечает за оформление презентации.

Цель проекта: На основе анализа реального запуска ракеты-носителя «Протон-М» с выведением на геостационарную орбиту спутника «Экран-М» разработать и реализовать физико-математическую модель её полёта в программе на языке Python, а также получить данные с симуляции данного запуска в Kerbal Space Program. Сравнить полученные результаты и сформулировать выводы о достоверности моделирования.

Задачи проекта:

- Собрать и проанализировать технические характеристики реального пуска "Протон-М" 7 апреля 2001 года.

- Разработать физическую модель полета ракеты и математическую модель для расчета траектории выведения.

- Создать в KSP аналог ракеты-носителя "Протон-М".

- Провести расчет траектории выведения с помощью созданной математической модели.

- Сравнить ключевые параметры полета: время выведения, характеристическую скорость, конечную орбиту.

- Подготовить итоговый отчет с анализом расхождений между реальным и виртуальным запусками.

МИССИЯ

7 апреля 2001 года с площадки 81/24 космодрома Байконур был осуществлён первый пуск модернизированной ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». Целью миссии стало выведение телекоммуникационного спутника «Экран-М» на геостационарную орбиту в точку 99° восточной долготы.

Полёт условно делится на два этапа: работа трёх ступеней «Протона-М» и последующая многоимпульсная работа разгонного блока.

Ракета-носитель «Протон-М»:

«Протон-М» — тяжёлая трёхступенчатая ракета на высококипящих компонентах топлива. Конструкция стала развитием ракеты «Протон-К» и получила облегчённые баки, модернизированные двигатели и цифровую систему управления.

Первая ступень включает шесть ЖРД РД-275М, размещённых вокруг центрального бака.

Вторая ступень оснащена четырьмя маршевыми двигателями РД-0210/0211.

Третья ступень использует двигатель РД-0212 (РД-0213 + рулевой блок РД-0214).

Для выведения полезных нагрузок на высокие орбиты используется четвёртая ступень — разгонный блок «Бриз-М».

Этап 1. Работа ступеней «Протона-М»:

После старта ракета совершает вертикальный подъём и программный разворот.
Первая ступень работает около 100 секунд и отделяется по «горячей» схеме.
Вторая ступень продолжает разгон, после чего сбрасывается головной обтекатель.
Разделение второй и третьей ступеней выполняется по «полугорячей» схеме.
Третья ступень выводит связку «Бриз-М + спутник» на суборбитальную траекторию, после чего отделяется и сгорает в атмосфере. К этому моменту аппарат почти достигает параметров низкой орбиты.

Этап 2. Работа разгонного блока «Бриз-М»:

«Бриз-М» способен многократно включать двигатель и формировать последовательность орбит.
Первое включение доводит скорость до околокруговой опорной орбиты (~170–230 км).
Следующие импульсы поднимают апогей до высоты геостационарной орбиты и уменьшают наклонение.
На одном из этапов сбрасывается внешний топливный бак для снижения массы.

Заключительное включение двигателя выполняется в апогее переходной орбиты и формирует требуемую геостационарную орбиту.

Фактическое отделение спутника от разгонного блока произошло в 14:31 мск — спустя около 6 часов 44 минут после старта.

Особенности первого пуска:

Первый запуск подтвердил корректность работы модернизированной ракеты и эффективность многоимпульсной схемы «Бриза-М», а также достигнутые параметры выведения. Успешная миссия продемонстрировала готовность связки «Протон-М» / «Бриз М» к регулярным запускам космических аппаратов на ГСО.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Форма Земли принимается сферической, однако поскольку движение моделируется в двумерной плоскости (полярные координаты), в этой плоскости Земля представляется окружностью радиуса RЗ.

Точка старта рассматривается как точка на поверхности этого шара в плоскости экватора. Если условие экваториального старта не выполняется, при расчётах необходимо вводить поправки, учитывающие смещение космического аппарата к экватору при выводе на орбиту.

Полярная система координат связана с плоскостью экватора, её начало расположено в центре планеты. Траектория полёта считается плоской, поэтому для описания движения используются две координаты:

r – расстояние от центра земли до ракеты, φ - угол между нулевым меридианом и положением ракеты.

Целью полёта является вывод аппарата на геостационарную орбиту, представляющую собой круговую орбиту над экватором на высоте около 35 786 км. На такой орбите угловая скорость спутника совпадает с угловой скоростью вращения Земли.

Сила тяжести в модели направлена к центру планеты и зависит от расстояния. Расход топлива каждой ступени считается постоянным. Для первой и второй ступеней учитывается зависимость тяги от внешнего давления. Атмосферу учитываем до высоты 100 км (линия Кармана), выше которой влияние воздуха на движение и работу двигателей пренебрежимо мало. Уровень старта принимается равным уровню моря; на высоте отделения второй ступени движение рассматривается как происходящее в вакууме.

Полёт разбивается на этапы, соответствующие работе ступеней. Для каждого этапа формируется система дифференциальных уравнений движения с учётом всех действующих сил. После численного решения этих систем траектории объединяются, что позволяет получить временные зависимости координат и скоростей ракеты: r=rt,φ=φt, которые определяют положение ракеты в некоторый момент времени.

Рис. 1

Силы, действующие на ракету изображены на схеме (рис. 1)

На ракету действуют силы:

FT;Fтяж;Fсопр

где FT - суммарная сила тяги двигателей, Fтяж - сила тяжести, Fсопр

Расчет силы тяжести

Fтяж=GMЗmRЗ+h2

где G – гравитационная постоянная, MЗ - масса Земли, h – расстояние от ракета-носителя до поверхности Земли, RЗ — радиус Земли.

Расчет суммарной силы тяги двигателей

Поскольку ракета расходует топливо, её масса со временем уменьшается. Пусть

М0 — масса в начале работы ступени, а М — масса после полного выгорания топлива. Тогда масса сгоревшего топлива равна М0-М. Принимая скорость расхода топлива постоянной, задаём время работы двигателя как T и вычисляем коэффициент:

k=M0-MT

Тогда уравнение расхода массы примет вид:

mt=M0-kt

Для первых двух ступеней необходимо учитывать, что тяга двигателя зависит от внешнего давления: в разреженной атмосфере она увеличивается. Поэтому в модели тяга считается линейно изменяющейся во времени. Если Fmin ​ — значение тяги у поверхности Земли, а Fmax — тяга в вакууме для той же ступени и , то коэффициент роста тяги записывают как: виде линейной функции, где Fmax – тяга в вакууме, а Fmin – тяга на старте двигателя, T – время работы двигателя до отделения ступени. Коэффициент возрастания тяги будет следующий:

σ=Fmax-FminT

Тогда уравнение тяги примет вид:

Ft=Fmin+σt

Для первого и второго этапов полета это уравнения будут считаться отдельно, так как в дальнейшем движение будет происходить в вакууме. F1 - тяга двигателя на первой ступени. M1 - стартовая масса ракеты, F2 - тяга двигателя второй ступени, M2 – масса ракеты в момент после отделения первой ступени, F3 – тяга двигателя третьей ступени, М3 — масса ракеты в момент после отделения второй ступени и тд.

Расчет силы сопротивления воздуха

Fсопр=CFρV22S

где CF – безразмерный аэродинамический коэффициент сопротивления, ρ - плотность среды, V2 – квадрат скорости, S – площадь сопротивления. Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления вычисляется для каждой ракеты отдельно и зависит от ее аэродинамических характеристик. CF зависит от числа Маха. Мы зададим его в виде таблицы зависимости.

| M | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF | 0.165 | 0.149 | 0.175 | 0.255 | 0.304 | 0.36 | 0.484 | 0.5 | 0.51 | 0.502 | 0.5 | 0.485 | 0.463 | 0.458 | 0.447 |

Таблица 2. Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления

Число Маха – это отношение скорости ракеты (самолета) к скорости звука. Скорость звука тоже меняется от высоты по закону1.4RTM.

Плотность будем считать по уравнению Менделеева-Клапейрона:

ρ=PμRT

где P – давление воздуха, μ = 0,029кг/моль – молярная масса воздуха, R = 8,31 Дж/моль*К — универсальная газовая постоянная,  T – температура воздуха в Кельвинах.

Начальную температуру будем считать 200C или 293K.

Известно, что на каждый километр высоты над поверхностью Земли температура меняется примерно на 60. Однако это справедливо только для высоты порядка 11 километров.

Тогда будем использовать следующие зависимости: До 11 километров (h) считаем так T1=T0-6.5h. Затем наша температура не меняется до 20 километров (h3).

С 20 километров до 32 километров (h4): T2=T1+h-h2.

До 40 километров (h5): T3=T2+2.75h-h3.

До 50 километров (h6): T4=T3+2h-h4.

До 60 километров (h7): T5=T4-2.3h-h5.

До 80 километров (h8): T6=T5-2.45h-h6.

До 100 километров (h9): T7=T6-0.1h-h7.

До 150 километров: T8=T7+8.62h-h8. Для удобства назовем эту зависимость T(h).

Давление воздуха в модели определяется барометрической формулой вида:

py=p0e-μgRThh

где p0 – давление на уровне моря.

Вывод уравнений движения ракеты в полярных координатах методом Лагранжа

Воспользуемся уравнениями Лагранжа второго рода, инструментом из теоретической механики. Общий вид уравнений выглядит так:

ddt∂T∂qi-∂T∂qi=Qi

Символ ∂ обозначает частную производную. Кинетическая энергия системы T определяется как Eк=mv22. Обобщенные координаты qi описывают степени свободы системы, а обобщенные силы Qi изменяют соответствующие координаты.

Уравнения Лагранжа второго рода представляют собой дифференциальные уравнения второго порядка относительного обобщенный координат q1,q2,...,qs. Дважды интегрируя эти уравнения и определяя по начальным условиям постоянные интегрирования, получим систему уравнений движения в обобщенных координатах.

Для того, чтобы получить первую производную r и первую производную φ по времени распишем кинетическую энергию ракеты:

T=mv22

где, v2=r2+rφ2- скорость при движении по окружности.

Взяв общие и частные производные от кинетической энергии получим:

∂T∂r=Mрrφ2 ;   ∂T∂r=Mрr;  ddt ∂T∂r=Mрr

∂T∂φ=0;   ∂T∂φ=Mрr2φ;  ddt ∂T∂φ=Mр(2rrφ+r2φ)

Обобщенные силы будут выглядеть так:

Qr=cosβFт-Fтр-Fпр

Qφ=sinβFт-Fтр

Итак, наша система будет выглядеть следующим образом:

(M0-kt)r-(M0-kt)rφ2=-GMЗmtRЗ+h2+cosβFmin+σt-CFp0e-μgRThhμRThV22S(M0-kt)2rrφ+r2φ=sinβFmin+σt-CFp0e-μgRThhμRThV22SПроведем некоторые преобразования:

r=rφ2-GMЗmtRЗ+h2+cosβFmin+σt-CFp0e-μgRThhμRThV22SM0-ktφ=1r2sinβFmin+σt-CFp0e-μgRThhμRThV22SM0-kt-2rrφ

Теперь, если мы решим эти уравнения, то получим функции r=r(t), φ=φ(t), которые однозначно определяют положение ракеты в момент времени t.

ПРАКТИКА

Одной из ключевых частей проекта стала обработка данных и визуализация параметров полёта. Для этого использовались два отдельных Python-скрипта, каждый из которых решает свою задачу.

Первый модуль — grafics_from_ksp.py — отвечает за получение данных непосредственно из игры KSP и построени графиков с использованием полученных данных. Для взаимодействия с симулятором применяется библиотека kRPC, предоставляющая доступ в игровым к параметрам для чтения состояния аппарата: высоты, скорости, и других характеристик. Связь осуществляется через локальный сервер, запускаемый модификацией KSP. Библиотека поддерживает несколько языков программирования, однако Python был выбран за удобство синтаксиса и хорошую интеграцию с инструментами анализа данных.

Второй модуль — math_model.py — реализует численное решение математической модели полёта и строит графики с использованием полученных значений. Система дифференциальных уравнений интегрируется с помощью функции solve_ivp из пакета SciPy, предназначенной для решения задач Коши. В качестве базового метода интегрирования применяется схема Рунге–Кутты порядка 4–5 (RK45), обеспечивающая достаточную точность при разумном времени вычислений.

Для построения графиков зависимостей, полученных как из симулятора, так и из математической модели, использовалась библиотека matplotlib, предоставляющая широкий набор средств для визуализации научных данных. На основе выходных массивов высот, скоростей и других параметров формировались сравнительные графики, позволяющие оценить расхождения между моделью и фактической траекторией.

Графики зависимостей высоты и скорости от времени полученные из KSP:

Графики зависимостей высоты и скорости от времени полученные с помощью мат модели:

Различия между графиками модели и KSP

Расхождения между результатами математического моделирования и данными, полученными из KSP, объясняются рядом причин.

1) Влияние человеческого фактора в KSP.

На некоторых этапах полета управление ракетой производилось вручную. Поэтому невозможно было обеспечить точное совпадение с математической моделью

2) Ограничения и особенности симулятора KSP.

Хотя KSP реализует достаточно детализированную физическую модель, в том числе аэродинамику, тепловые процессы и динамику аппарата, её точность ограничена требованиями производительности и игровым форматом. Поэтому отдельные процессы могут быть сглажены, упрощены или реализованы не полностью в соответствии с физическими законами.

3) Упрощения, заложенные в математическую модель.

При построении аналитической модели неизбежно вводятся приближения, позволяющие уменьшить вычислительную сложность и сосредоточиться на ключевых процессах. В рамках такой модели часто игнорируются мелкие эффекты: атмосферные возмущения, порывы ветра, локальные изменения аэродинамических характеристик и другие факторы, которые в реальности воздействуют на полёт ракеты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения проекта были решены все поставленные задачи. Были собраны и проанализированы технические характеристики первого пуска ракеты-носителя «Протон-М» 7 апреля 2001 года, на основе которых заданы исходные параметры миссии. Разработана физическая модель полёта в полярных координатах и соответствующая математическая модель в виде системы дифференциальных уравнений, пригодная для расчёта траектории выведения.

В симуляторе Kerbal Space Program создан аналог ракеты-носителя «Протон-М» с приближенными характеристиками, что позволило воспроизвести траекторию полёта. На языке Python выполнен численный расчёт траектории выведения по разработанной модели, получены временные зависимости координат и скоростей.

Ключевые параметры полёта — время выведения, характеристическая скорость и параметры конечной орбиты — были сравнены с результатами симуляции и данными реальной миссии, выявлены и проанализированы расхождения. По итогам работы подготовлен отчёт, в котором обобщены результаты моделирования и симуляции, а также сделаны выводы о степени соответствия математической модели реальному и виртуальному запуску.

Ссылка на репозиторий -  https://github.com/vovavosaratov-hash/VARKT-PROTON_M 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Ракета-носитель «Протон» и модификация «Протон-М» / РБК

2) Геостационарная орбита и характеристики спутников на ГСО / Space-π

3) Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления и формула силы сопротивления / inner.su

4) Барометрическая формула и изменение давления воздуха с высотой / physics42.ru

5) Международная стандартная атмосфера: слои и температурный профиль / poznayka.org

6) Численное решение систем ОДУ в Python с использованием scipy.integrate.solve_ivp / under-sky-code.ru

7) Руководство по автоматизации полёта в Kerbal Space Program (KerboScript, вывод на орбиту) / SpaceDock